BYT1系列隔爆型电力液压推动器 #### 使 #### 用 #### 说 #### 明 #### 书 （安装、使用产品前，请阅读使用说明书） #### WL0 463 002 2009年3月出版 焦作市虹发制动器有限公司 地址:焦作市虹桥工业区 电话:0391-7541838 传真:0391-7542897 http:www.jz-hfzd.com E-mail:jz-hfzd-999@163.com 邮编:454981

目  录

1  概述--------------------------------------------------------------------------2

2  工作条件--------------------------------------------------------------------2

3  型号命名规则--------------------------------------------------------------3

4  结构及工作原理-----------------------------------------------------------3

5  技术参数--------------------------------------------------------------------3

6  安装调整与使用要求-----------------------------------------------------4

7  使用与维护-----------------------------------------------------------------5

8  储存与运输-----------------------------------------------------------------5

1 概述

BYT1隔爆型电力液压推动器(以下简称推动器).适用于夹紧装置、阀门、闸门、唧筒等的驱动和控制装置. 主要作为电力液压鼓式制动器的松闸使用，也可通过各种形式的杠杆装置做各种不同的运动。本产品执行企业标准Q/JZHF01-2009隔爆型电力液压推动器技术条件。防爆标志为“ExdⅠ ”，适用于煤矿带式输送机（非采掘工作面）及矿井提升设备等用电力液压鼓式制动器用的电力液压推动器。

图(一)

- 放油螺塞 2.转轴 3.油位螺塞 4.缸盖5.加油螺塞 6.护管7.连杆 8.横梁9.电机 10.缸 11.推杆 12.叶轮  13.活塞

2、工作条件

2.1、推动器标准电源为三项交流,适用于电压为380V/660V/1140V,电源频率为50HZ的网络

2.2 推动器电动机的工作制为S1连续工作制

2.3推动器电动机为B级绝缘

2.4安装地点的海拔高度不超过2000m

2.5 周围空气相对湿度不大于95%

2.6、周围环境的污染等级允许为3级。

3 型号命名规则

BYT1　□  Z /　□  (  )

电压等级，单位为伏特（V）

额定行程代号

有“Z”代表不具备负荷弹簧

推力代号

电动机为外置式隔爆型电力液压推动器

4.结构与工作原理

推动器主要由三部分组成：电动机、离心泵和液压缸。电动机轴是空心的，通过联轴节与方轴联结，方轴端部装离心叶轮，当推杆动作时，方轴在空心的电动机轴中上下滑动并传动扭矩。

通电时，电动机带动叶轮旋转，产生油压推动活塞推杆迅速上升，当完成额定行程，达到规定的油压，活塞在外载力的作用下迅速下降，回到起始位置。

5技术参数及外形安装尺寸

| 型号 | 额定推力（N） | 额定行程（mm） | D | D1 | D2 | H | H1 | L1 | L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYT1-18Z/2 | 180 | 20 | 12 | 12 | 137 | 343 | 321 | 25 | 50 |
| BYT1-25Z/4 | 250 | 40 | 12 | 16 | 154 | 408 | 380 | 32 | 64 |
| BYT1-45Z/4、5、6 | 450 | 40/50/60 | 16 | 20 | 178 | 496 | 460 | 47 | 94 |
| BYT1-90Z/6、8 | 900 | 60/80 | 20 | 25 | 210 | 600 | 555 | 60 | 120 |
| BYT1-125Z/10 | 1250 | 100 | 25 | 25 | 254 | 745 | 690 | 40 | 90 |
| BYT1-180Z/8、10、12、18 | 1800 | 80/100/120/180 | 25 | 30 | 254 | 820/860 | 765/805 | 85 | 170 |
| BYT1-320Z/12 | 3200 | 120 | 30 | 30 | 370 | 877 | 815 | 90 | 190 |
| BYT1-320Z/20 | 3200 | 200 | 30 | 30 | 370 | 1100 | 1045 | 90 | 190 |
| BYT1-25/4 | 250 | 40 | 12 | 16 | 154 | 408 | 380 | 32 | 64 |
| BYT1-45/6 | 450 | 60 | 16 | 20 | 178 | 496 | 460 | 47 | 94 |
| BYT1-90/8 | 900 | 80 | 20 | 25 | 210 | 600 | 555 | 60 | 120 |
| BYT1-180/12/18 | 1800 | 120/180 | 25 | 30 | 254 | 820/860 | 765/805 | 85 | 170 |
| BYT1-320/12、20 | 3200 | 120/200 | 30 | 30 | 370 | 877/1100 | 815/1045 | 90 | 190 |

6、安装调整与使用要求

6.1推动器的安装

6.1.1首先察看推动器铭牌上的型号是否与所需相符。

6.1.2推动器出厂时，无工作油液，不可直接使用，使用时，先从加油孔(5)加入纯净液压油至油位孔(3)处，应注意在注油过程中上下拉动推杆几次，以便排除空气，使油液充满油缸，然后将螺塞旋紧。

6.1.3推动器用于垂直安装或倾斜安装不超过±15°，连杆(7)朝上。

6.1.4安装后的推动器在动作时，应保证推动器整体能够摆动，推杆不允许承受径向力。

6.1.5推动器配用已取得隔爆合格证的合格电动机。

6.1.6推动器电机接线时，要认真对照电机铭牌接线。

6.1.7电机引入电缆的直径应与橡胶垫的孔相符，保证硅橡胶垫与电缆及出线口无间隙，否则将失去隔爆性能。

6.1.8推动器上设有接地螺钉，用户在使用时应按有关规定接地。严禁带电开盖!!!

6.2推动器的使用

6.2.1使用前应按5.1条检查，正确无误后，即可投入使用。

6.2.2经常检查推动器的工作是否正常，有无漏油现象，保持定量的油液。

6.2.3每六个月检查一次油液，当油液变质或混入杂物时应该换油（见5.1.2条）。

6.2.4根据周围介质温度的不同，推荐按下表选用液压油：

6.2.5推动器在工作状态下,活塞的最下端位置应与缸底保持一定距离(一般不小于5mm)，否则影响正常工作。

7、 使用与维护

7.1使用前应按6.1条检查，正确无误后，即可投入使用。

7.2经常检查推动器的工作是否正常，有无漏油现象，保持定量的油液。

警告：严禁设集油坑。加强巡视，一经发现溢油或漏油时，必须立即处理。

7.3每六个月检查一次油液，当油液变质或混入杂物时应该换油（见6.1.2条）。

8、储存运输

8.1在储存推动器时，应保持干燥，防止受潮，避免周围环境温度的急剧变化。

8.2在运输中，要防止雨淋，不能用绳子套在推杆上搬运。